# Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne

# Minimalne wymagania dla samochodu ratowniczo - gaśniczego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Rok produkcji samochodu bazowego nie starszy niż 2007. Samochód musi posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Samochód musi być zarejestrowany w Polsce. Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne. Wraz z oferta należy złożyć: Kopię Świadectwa Dopuszczenia CNBOP lub oświadczenie o wpisaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego do Bazy Sił i Środków Państwowej Straży Pożarnej (SWD). |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem 4 x 4 z kabiną załogową w układzie miejsc 1 + 1 + 4 |  |
| 1.3. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampy sygnalizacyjne niebieskie; dwie na dachu kabiny pojazdu oraz jedna z tyłu pojazdu, dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. |  |
| 1.4. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. Manualna skrzynia biegów. Układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |
| 1.5. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 3500 mm. Maksymalna szerokość pojazdu nie więcej niż 2800 mm. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie więcej niż 20 000kg. Podesty umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane dźwiękowo w kabinie kierowcy. |  |
| 1.6. | Napęd 4 x 4: - możliwość załączania napędu osi przedniej, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, |  |
| 1.7. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika. Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna. |  |
| 1.8. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V,z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. |  |
| 1.9. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 1.10. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 1.11. | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz oraz radiotelefon przewoźny. |  |
| 1.12. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 1.13. | Kolorystyka: - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe lub czarne - podwozie – czarne Oznakowanie zgodne z Instrukcją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie jednolitego oznakowania osób funkcyjnych, pojazdów, kontenerów, przyczep, sprzętu ratowniczego i ewakuacyjno-ratowniczego. |  |
| 1.14. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 1.15. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |
| 1.16. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 25 °C do + 35 °C: |  |
| 1.17. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 1.18. | Nowy komplet ogumienia z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
| 1.19. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne oraz pneumatyczne do holowania przyczepy o maksymalnej masie całkowitej z hamulcem 10 000kg. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 450 mm. |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie: - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. |  |
| 2.8. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.9. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.10. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. Pojemność min. 5 m3 , umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu. |  |
| 2.11. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 2.12. | Autopompa zlokalizowana w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 2.13. | Autopompa dwuzakresowa. |  |
| 2.14. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 2.15. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych fi 75 mm zlokalizowanych z boków pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym lub elektrycznym. |  |
| 2.16. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.17. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia: łączności, kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 2.18. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę fi 75, mm zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem. |  |
| 2.19. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 2.20. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 2.21. | Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 2.22. | Przedział autopompy jak i kabina kierowcy musi być wyposażony w jednorodny system do ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. |  |
| 2.23. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.24. | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej min 2000 W, z możliwością jego zasilania. |  |
| 3. | Dodatkowe wyposażenie: |  |
| 3.1. | # Sprzęt burzący: nożyce do prętów, topór strażacki, młot strażacki, bosak ze stylem składanym aluminiowym | po 1 szt. |
| 3.2. | Uchwyty na aparaty powietrzne | 4 kpl. |
| 3.3. | Aparaty powietrzne MSA AUER M1 (wszystkie jednostki posiadają aparaty tej marki ponieważ serwis jest darmowy prowadzony przez KP PSP) + sygnalizator bezruchu 2 szt.+ pokrowiec na butle 2 szt. | 4 szt. |
| 3.4. | Wentylator oddymiający | 1 szt. |
| 3.5. | Zasilanie do ładowania radiotelefonów + latarek | 1 szt. |
| 3.6 | Działko wodne na dachu zabudowy | 1 szt. |
| 3.7 | Pilarka spalinowa | 1 szt. |
| 3.8 | Wąż tłoczny (neonowy żółty) W 52 | 10 szt. |
| 3.9 | # Wąż tłoczny (neonowy żółty) W 75 | 10 szt. |
| 3.10 | Wąż ssawny 110-2500 | 2 szt. |
| 3.11 | Smok ssawny prosty 110 | 1 szt. |
| 3.12 | Zasysacz liniowy Z-2AL | 1 szt. |
| 3.13 | Wytwornica pianowa Q 15 | 1 szt. |
| 3.14 | Prądownica turbo do szybkiego natarcia | 1 szt. |
| 3.15 | Prądownica turbo | 2 szt. |
| 3.16 | Radiotelefon Przenośny | 3 szt. |
| 3.17 | Latarka ręczna 325lm, bateryjna, pomarańczowa | 5 szt. |
| 3.18 | # Mostek przejazdowy gumowy na taśmach 2x75 | 4 szt. |
| 3.19 | # Szelki bezpieczeństwa | 2 szt. |
| 3.20 | # Deska ortopedyczna kompletna ze stabilizacją i pasami | 1 szt. |
| 3.21 | # Nasada do mocowania sprzętu PCV uniwersalna 52-75-110-125 | 10 szt. |
| 3.22 | # Hełm pilarza | 1 szt. |
| 3.23 | # Pachołek drogowy - 50 cm pasy malowane | 6 szt. |
| 3.24 | # Linka strażacka ratownicza w worku dł. 50 m | 1 szt. |
| 3.25 | # Radiotelefon przenośny | 3 szt. |
| 3.26 | # Generator dźwięków i sygnałów ostrzegawczych 12/24V | 1 szt. |