Załącznik Nr 1do SIWZ

Specyfikacja techniczna średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

| LP. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1.1 | Samochód musi spełniać wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymogów dotyczący pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej. |
| 1.2 | Samochód musi spełniać wymagania oraz posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). |
| 1.3 | Samochód musi spełniać przepisy Normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 |
| 1.4 | Samochód klasy średniej, kategorii uterenowionej. |
| 1.5 | Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r. |
| 1.6 | Zabudowa fabrycznie nowa – rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r. |
| 1.7 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 16000 kg. |
| 2 | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 2.1 | Samochód musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne i dźwiękowe) wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego pożarniczego, w szczególności: - urządzenie dźwiękowe powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, moc sygnału akustycznego i głośnika nie mniejsza niż 200W (Zamawiający dopuszcza zastosowanie głośników 2x100W); - urządzenie sygnalizacyjne, niebieskie w technologii LED zamontowana na stałe na dachu kabiny o wymiarach dostosowanych do wymiarów dachu, wyposażone po środku w napis „STRAŻ”; - co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu, na dachu zabudowy. - lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane po dwie w górnej części każdego boku i z tyłu zabudowy pojazdu; - co najmniej cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu – na masce pojazdu; - z tyłu samochodu belka zespolona posiadająca żółte lampy typu LED tworzące falę świetlną. |
| 2.2 | Samochód wyposażony w pneumatyczny sygnał dźwiękowy o natężeniu dźwięku nie mniej niż 115 dB, z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę. Uruchamiany oddzielnym przyciskiem. |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |
| 2.4 | Podwozie samochodu musi spełniać następujące warunki: - układ jezdny 4x4 z możliwością odłączania napędu osi przedniej, możliwością blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, przekładnia z przełożeniem terenowym i szosowym; - opony uniwersalne, wielosezonowe, szosowo – terenowe; - na osi przedniej – koła pojedyncze, na osi tylnej – koła podwójne; - podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny; - zbiornik paliwa zapewniający przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracy autopompy; - pełnowymiarowe koło zapasowe (dopuszcza się pojazd bez stałego mocowania koła zapasowego, wyklucza się możliwość przewożenia na dachu pojazdu); - układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem; - pojazd wyposażony w układ ABS; - zaczep holowniczy typu paszczowego z tyłu pojazdu służący do holowania przyczepy, wyposażony w złącza pneumatyczne i elektryczne (zaczep posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa); - zaczep holowniczy z przodu umożliwiający odholowanie pojazdu oraz szekle z przodu i tyłu pojazdu. - gniazdo instalacji elektrycznej umożliwiające podpięcie instalacji oświetleniowej przyczepy lekkiej (do uzgodnienia z zamawiającym) - światła do jazdy dziennej; - światła przeciwmgielne z przodu pojazdu. |
| 2.5 | Samochód z silnikiem wysokoprężnym o zapłonie samoczynnym spełniający wymogi odnośnie czystości spalin normy Euro 6, o mocy nie mniej niż 213 kW (290 KM). |
| 2.6 | Samochód wyposażony w manualną skrzynię biegów. |
| 2.7 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa: - 6-osobowa, z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanymi przodem do kierunku jazdy; - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki; - fotele pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie; - fotel kierowcy co najmniej z regulacją odległości i pochylenia oparcia, z regulacją wysokości; - fotel dowódcy co najmniej z regulacją odległości i pochylenia oparcia. - siedzisko dla załogi w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania 4 aparatów oddechowych, z konstrukcją uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie aparatów, z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie i możliwością uzyskanie płaskiego i bezpiecznego oparcia w przypadku braku aparatu w uchwycie, mocowania do aparatów powinny być wykonane w taki sposób, aby po umieszczeniu w nich aparatów powietrznych nie ograniczały szerokości siedziska w stopniu utrudniającym komfortowy przejazd załogi; - konstrukcja mocowań aparatów umożliwiająca mocowanie aparatów oddechowych dostępnych w sprzedaży na terenie kraju; - indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy; - indywidualne oświetlenie w tylnym przedziale kabiny; - centralny zamek; - system ogrzewania niezależny od pracy silnika; - fabryczny układ klimatyzacji; - klapa wentylacyjna w dachu; - radio samochodowe oraz instalacją antenową i głośnikową; - na desce rozdzielczej zamontowane gniazdo 12V; - zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny; - uchwyt poprzeczny dla załogi, zamontowany za siedzeniami kierowcy i dowódcy; - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny - podłoga kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.8 | Samochód wyposażony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne boczne oraz w lusterka: rampowe krawężnikowe z prawej strony i rampowe dojazdowe przednie. Dopuszcza się pojazd z elektrycznie sterowanymi i podgrzewanymi lusterkami bocznymi oraz lusterkami rampowymi sterowanymi manualnie, bez podgrzewania. |
| 2.9 | Samochód wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej. Dopuszcza się pojazd z elektrycznie podnoszonymi i opuszczanymi szybami bocznymi po stronie kierowcy i dowódcy oraz ręcznie podnoszonymi i opuszczanymi szybami bocznymi w części załogowej. |
| 2.10 | Samochód wyposażony w radiotelefon przewoźny działający w sieci radiowej PSP, Motorola DM 4600 lub równoważny, oraz instalacje antenową na pasmo 148 MHZ, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. |
| 2.11 | W kabinie kierowcy zamontowana na stałe podstawa z przygotowaną instalacją do montażu ładowarek latarek i radiotelefonów przenośnych. Podstawa posiadająca co najmniej dwa gniazda zasilania USB 5V min. 1,5A (dopuszcza się zamontowanie gniazd USB na desce rozdzielczej). Instalacja posiadająca dodatkowy wyłącznik zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów samochodu. Wykonawca dostarczy i zamontuje na podstawie ładowarki do latarek typu night stick wraz z dwoma latarkami. Modele radiotelefonów przenośnych oraz latarek podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |
| 2.12 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Wyposażona w przetwornicę napięcia 24V/12V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |
| 2.13 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). |
| 2.14 | Instalacja wyposażona w urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |
| 2.15 | Samochód wyposażony w zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i układu prostowniczego do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłączający się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka i przewód do instalacji w komplecie. Długość przewodu min. 5m. Umieszczenie gniazda uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |
| 2.16 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu. |
| 2.17 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń samochodu. |
| 2.18 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
| 2.19 | Samochód wyposażony w kamerę cofania z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski, przez całą dobę oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Kolorowy monitor przekazujący obraz o rozmiarze minimum 7 cali, zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie w momencie załączenia biegu wstecznego, z możliwością włączenia w innych sytuacjach. |
| 2.20 | Kolor pojazdu: - nadwozie i zabudowa – czerwony RAL 3000, - żaluzje skrytek – naturalne aluminium, - błotniki i zderzaki – białe, - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare. |
| 2.21 | Maksymalna wysokość pojazdu mierzona od podłoża do najbardziej wystającego elementu zabudowy wraz z zamontowaną skrzynią i drabina przy nie obciążonym pojeździe, nie większa niż 3300 mm. Maksymalna długość pojazdu nie większa niż 8000 mm. |
| 2.22 | Wszelkie funkcje użytkowe układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach -25°C do + 50°C. |
| 2.23 | Silnik pojazdu dostosowany do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. |
| 3 | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z balustradami na bokach. |
| 3.3 | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzęt wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. Dokładny rozmiar skrzyni zostanie określony przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Skrzynia w kolorze naturalnego aluminium lub RAL 3000. |
| 3.4 | Na dachu zamontowane działko wodno pianowe DWP 16 posiadające możliwość złożenia aby nie przekroczyło dopuszczalnej przez zamawiającego, wysokości pojazdu. Na dachu zamontowana drabina pożarnicza. Dokładne dane dotyczące drabiny zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. |
| 3.5 | Drabina do wejścia na dach wykonana z materiałów nierdzewnych, z poręczami w górnej części ułatwiającymi wchodzenie, umieszczona z tyłu samochodu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.6 | Pojazd posiadający oświetlenie typu LED dachu oraz pola pracy wokół zabudowy. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. |
| 3.7 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy w układzie 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz do wszystkich zamków). Zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 3.8 | Wykonanie zabudowy z podestami roboczymi pod wszystkimi bocznymi skrytkami, umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu. Podesty robocze podnoszone i opuszczane siłownikami gazowymi. Podesty robocze muszą być wytrzymałe na obciążenie i wykonane jako antypoślizgowe. |
| 3.9 | Otwarcie, niedomknięcie lub wysunięcie podestów i żaluzji sygnalizowane w kabinie kierowcy. |
| 3.10 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, żaluzji, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach strażackich. |
| 3.11 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. W kabinie kierowcy zainstalowany wyłącznik oświetlenia skrytek. |
| 3.12 | Półki w skrytkach wykonane z aluminium z możliwością montażu uchwytów oraz sprzętu, z systemem umożliwiającym płynną regulację ich położenia w zależności od potrzeb. Rozmieszczenie oraz układ półek (tac/szuflad wysuwanych) do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |
| 3.13 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |
| 3.14 | Szuflady, tace i podesty wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys samochodu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Dopuszcza się zamontowanie dodatkowego oświetlenia ostrzegawczego umieszczonego na krawędziach podestów. |
| 3.15 | Co najmniej 2 tace lub platformy oraz jedna półka pionowa otwierana na sprzęt ratowniczy muszą być wysuwane (na sprzęt hydrauliczny i agregat prądotwórczy). Pozwalające na jego szybkie użycie bez konieczności wyjmowania na zewnątrz pojazdu. Nośność wysuwanych tac lub platform musi być dostosowana do ciężaru sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |
| 3.16 | Pojazd wyposażony w uchwyty i mocowania na między innymi: węże tłoczne, ssawne, prądownice, aparaty powietrzne, drabiny i inny sprzęt i wyposażenie posiadane przez jednostkę OSP. Przewidziany do zamontowania przez Wykonawcę sprzęt zostanie dostarczony przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Miejsce montażu wyżej wymienionego wyposażenia do ustalenia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |
| 3.17 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności nie mniej niż 2500 l/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m oraz 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar. |
| 3.18 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund i z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. |
| 3.19 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych na bokach pojazdu, za tylną osią, wewnątrz skrytek zamykanych podestami roboczymi lub żaluzjami; - działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu - linii szybkiego natarcia; - instalacji zraszającej. |
| 3.20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 3.21 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem przy temperaturze zewnętrznej -25 C, działający niezależnie od pracy silnika. |
| 3.22 | Na stanowisku obsługi autopompy zainstalowany dodatkowy manipulator oraz głośnik i mikrofon (z możliwością wyłączenia) współpracujący z radiotelefonem przewoźnym zainstalowanym w kabinie, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |
| 3.23 | Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego, umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie co najmniej 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w całym zakresie pracy autopompy. |
| 3.24 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik godzin pracy autopompy (dopuszcza się umieszczenie licznika w kabinie kierowcy), - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik. Dodatkowo w przedziale autopompy umieszczony schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. W kabinie kierowcy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku. |
| 3.25 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 3.26 | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski, - nasada wodna tłoczna kolor czerwony, - nasada środka pianotwórczego kolor żółty. |
| 3.27 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu najwyżej dwóch zaworów. |
| 3.28 | Na wlocie ssawnym autopompy oraz wlotach do napełniania zbiornika z hydrantów musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego samochodu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
| 3.29 | Zbiornik wody o pojemności min. 3000 l wykonany z materiałów kompozytowych. Wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed przepełnieniem i wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, właz rewizyjny. |
| 3.30 | Zbiornik środka pianotwórczego wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody. |
| 3.31 | Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu samochodu. |
| 3.32 | Samochód wyposażony w instalacje napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w nasadę 75 z zaworem kulowym. Instalacja powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przez swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika. |
| 3.33 | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową zapewniającą płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego i regulację wydajności. |
| 3.34 | Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna. Zwijanie węża elektryczne oraz manualne. Instalacja szybkiego natarcia wyposażona w pneumatyczny system odwadniania przy pomocy sprężonego powietrza. |
| 3.35 | Samochód wyposażony w zraszacze do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych. Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, oraz dwa zraszacze po bokach pojazdu. Instalacja wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
| 3.36 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładka do piany o wydajności min 800-:- 1600 l/min. |
| 3.37 | Samochód wyposażony w wysuwany, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji pneumatycznej pojazdu, zabudowany na stałe w samochodzie, z co najmniej dwoma reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. do oświetlenia terenu działań. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu w kabinie. Sterowanie połażeniem masztu i reflektorami z poziomu terenu za pomocą sterownika – pilota na przewodzie. Wysokość masztu min. 4,5 m. Możliwość sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z wyposażeniem zamontowanym na dachu. Maszt oświetleniowy wyposażony w podwójne zasilanie elektryczne tj. z przenośnego agregatu prądotwórczego przewożonego w skrytce pojazdu oraz z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja elektryczna masztu zabezpieczona przed możliwością podania napięcia z dwóch źródeł jednocześnie. Maszt oświetleniowy z funkcją automatycznego składania do pozycji transportowej. Złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania. |
| 4 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 4.1 | Samochód wyposażony w co najmniej: 2 komplety kluczy do pojazdu, 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka i gaśnica proszkową o pojemności środka min. 2 kg - w kabinie kierowcy. |
| 4.2 | W momencie odbioru, pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto musi posiadać dodatkowe oznakowanie składające się z następujących elementów: nazwa Jednostki wraz z logiem Szczegóły oznakowania do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |
| 4.3 | Sprzęt ratowniczy hooligan |
| 4.4 | Sprzęt burzący |
| 4.5 | Drabina 3-przęsłowanasadkowa drewniana |
| 4.6 | Pojemniki na drobny sprzęt |
| 4.7 | Orurowanie z czterema lampami dalekosiężnymi |
| 5 | GWARANCJA |
| 5.1 | Gwarancja na podwozie – min. 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy i wymagane przeglądy techniczne podwozia w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP według warunków gwarancji producenta podwozia. Przeglądy oraz naprawy podwozia powinny być przeprowadzane w Autoryzowanej Stacji Obsługi zlokalizowanej najbliżej siedziby Zamawiającego. |
| 5.2 | Gwarancja na zabudowę – min. 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy i wymagane przeglądy zabudowy według warunków gwarancji. Wymagane przeglądy i naprawy zabudowy przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. |
| 5.3 | Gwarancja na sprzęt dostarczany wraz z pojazdem zgodnie z warunkami producenta sprzętu. |
| 5.4 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty, ani ograniczeń uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |

Załącznik Nr 2do SIWZ

……………………………………..				………………, dn. ………………

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………..

……………………………………...

(dokładny adres)

NIP: ……………………….……….

REGON ………………….………..

Tel./fax……………………………..

E-mail: …………………………….

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie

ul. Kochanowskiego 78A

26-432 Wieniawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie

OFERUJEMY:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę brutto .................................. zł

słownie: .................................................................................................................

Kwota netto wynosi ..............................................................................................

Kwota podatku VAT (......%) wynosi ...................................................................

2. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie ...............................................................

3. Okres gwarancji i rękojmi (podstawowa na samochód) (G1): ...................

Okres gwarancji i rękojmi (na zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu) (G2): .........

4. Moc silnika ………………… KM

5. Oświadczamy, że dostawę objętą zamówieniem zamierzamy realizować sami.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i materiały do sporządzenia oferty.

7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie …………… zł słownie …………………………………………………………………., co stanowi 10% wartości oferty. Zabezpieczenie wniesiemy w formie: …………… ………………………………………………………………………………………………..

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.

9. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy

11. Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie zamówienia ………………………………… ……………………………………………… tel. …...………………………………………

12. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………

13. Całość niniejszej oferty składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr ……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

14. Przedsiębiorstwo Wykonawcy kwalifikowane jest do kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 tak		 nie

(zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

15. Wykaz załączników.

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

……………., dn. ……………….			        ……………………………………

(pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………..

(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………..

……………………………………...

(dokładny adres)

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 44 zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie

Ja, niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ – ZP 1.2018 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………., dn. ……………….			        ……………………………………

(pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………………..

(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………..

……………………………………...

(dokładny adres)

## Oświadczenie

## o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1-4, 8 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………., dn. ……………….			        ……………………………………

(pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5a do SIWZ

……………………………………..

(pieczęć adresowa firny Wykonawcy(-ów))

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………..

……………………………………...

(dokładny adres)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie

Ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca przynależy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.) i w związku z powyższym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Lp. | Członek grupy kapitałowej (nazwa, adres): |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ……. |  |

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ………………………… …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………., dn. ……………….			        ……………………………………

(pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5b do SIWZ

……………………………………..

(pieczęć adresowa firny Wykonawcy(-ów))

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………..

……………………………………...

(dokładny adres)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie

Ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.).

……………., dn. ……………….			        ……………………………………

(pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr …………2018

zawarta dnia ……………… 2018 roku w Wieniawie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieniawie z siedzibą u. Kochanowskiego 78A, 26-432 Wieniawa, NIP: 7991867889, REGON: 672883565

reprezentowaną przez: Pana Sylwestra Dębskiego – Prezes OSP Wieniawa

Pana Arkadiusza Żurek – Skarbnika OSP Wieniawa

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez ……………………………………………………………...................

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzone na podstawie ogłoszenia z dnia  …………………….. r.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Wieniawie do Urzędu Gminy w Wieniawie zgodnie z parametrami i na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy z dnia ………………………., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie do ……………………………………...

  - Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego sprzętu w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą. Niezgodność parametrów dostarczonego sprzętu ze złożoną ofertą stanowi podstawę rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

- Odbiór sprzętu wymienionego w §1 pkt. 2 nastąpi w siedzibie OSP w Wieniawie – ul. Kochanowskiego 78A, 26-432 Wieniawa.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- świadectwo homologacji,

- instrukcje obsługi i konserwacji,

- książki gwarancyjne z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych obejmujących okres gwarancyjny,

- deklaracje zgodności;

- kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, lub pozytywną opinię CNBOP

Książka gwarancji i instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru stwierdzający zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia z ofertą, podpisany przez strony umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca w ramach ceny określonej w § 4 pkt.1 wykona:

- niezbędne przeglądy przedsprzedażne, które odnotuje w książce przeglądów serwisowych,

- pierwsze uruchomienie sprzętu,

- przed upływem gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego, usunie stwierdzone usterki (nie dotyczy to przeglądów wynikających z zasad gwarancji).

- Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy, w wymiarze minimum 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie określonym przez Zamawiającego, w miejscu jego siedziby. Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się w przeciągu 2 tygodni od daty dostarczonego sprzętu. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.

§ 4

- Wartość zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi ……………….. zł netto + VAT 23 % (tj. ………………………….. zł), czyli łącznie brutto ………..………………………. zł (słownie: ………………………………………./100 zł).

- Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5

  - Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi po wykonaniu zadania i przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 30 dni po otrzymaniu transzy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  - Podstawą wystawienia faktury VAT jest potwierdzony protokół odbioru bez uwag oraz protokół z odbycia szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia określonego w § 3.

  - Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w §4, co stanowi kwotę: ………………… zł, w formie  …………………

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… lat gwarancji na samochód ratowniczo-gaśniczy na oraz ………… lat gwarancji na zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu, licząc od dnia następnego po sporządzeniu protokółu odbioru stwierdzającego zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia z ofertą.

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie okresu gwarancji wskazanego w ust. 1, za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego po sporządzeniu protokółu odbioru stwierdzającego zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu gwarancyjnego w ciągu trzech dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o potrzebie wykonania przeglądu.

- W okresie gwarancji, naprawy przedmiotu umowy i przeglądy serwisowe wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym. Dojazd serwisu w celu usunięcia awarii odbywa się na koszt Wykonawcy. Ewentualny transport sprzętu do serwisu odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni, od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy bez wad.

§ 8

  - Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ……………….. tel.: ………………………….

  - Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ……………….. tel.: ………………………….

§ 9

  - Za opóźnienie w dostawie wozu ratowniczo-gaśniczego będącego przedmiotem umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości dostawy brutto określonej w § 4, za każdy dzień opóźnienia.

  - Za opóźnienie w nieusunięciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości dostawy brutto określonej w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia

  - Za opóźnienie w zapłacie Zamawiający zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

  - Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych z faktury za dostawę umownego sprzętu.

  - Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych oraz do łącznego dochodzenia kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sad właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. – Wykonawca, 2 egz. – Zamawiający.

§ 14

Integralną część umowy stanowią:

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Specyfikacja techniczna średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Wypełnić, jeśli dotyczy.

Wykonawcy, którzy nie należą do grupy kapitałowej nie składają przedmiotowego oświadczenia

Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają przedmiotowego oświadczenia