Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – Warunki techniczne

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4

(kategoria 2: uterenowiony)

| I. | Wymagania ogólne |
| --- | --- |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, zbudowany w 2025 roku. Silnik i kabina pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia minimum 2024 rok. |
| 1.2 | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |
| 1.3 | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. |
| 1.4 | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). |
| 1.5 | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |
| 1.6 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |
| 1.7 | Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, |
| II | Podwozie z kabiną |
| 2.1 | Podwozie pojazdu 4x4 z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, minimalna moc znamionowa - 230kW, spełniającym wymogi normy EURO 6. Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214. Zbiornik paliwa i zbiornik AdBlue musi znajdować się poza zabudową pożarniczą. W przypadku zastosowania dodatkowych płynów (np. AdBlue) w celu osiągnięcia normy emisji, nie może następować redukcja momentu obrotowego w przypadku braku tego płynu. |
| 2.2 | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość ok. 8000 mm - szerokość ok. 2550 mm - wysokość ok. 3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. |
| 2.3 | Napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego min. osi przedniej, tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne na przedniej osi oraz pneumatyczne na tylnej osi, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |
| 2.4 | Skrzynia biegów zautomatyzowana 12 przełożeń do przodu |
| 2.5 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków - na desce rozdzielczej zamontowane 3 gniazdka 12 V typu zapalniczka oraz minimum 2 wyjścia USB do ładowania telefonów, - dodatkowo między fotelem kierowcy oraz dowódcy zamontowana skrzynka zamykana na dokumentację operacyjną, - między fotelem kierowcy oraz dowódcy zamontowane dwa uchwyty umożliwiające bezpieczne przewożenie hełmów strażackich podczas dojazdu do akcji. - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - boczne szyby (z przodu) elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne, - fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową, - dodatkowy schowek na sprzęt pod kanapą załogi z czterema oddzielnymi pojemnikami, - panel kontrolno - sterowniczy z wyświetlaczem LCD min. 4” wyposażony w następujące funkcje: a) załączanie PTO do napędu autopompy, b) otwarcie/zamknięcie zaworu głównego, c) włączanie/wyłączanie zraszaczy, d) włączanie/wyłączanie oświetlenia pola pracy, e) włączanie wyłączanie oświetlenia skrytek, f) załączanie i regulacja układu utrzymania ciśnienia, g) sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów z informacją która konkretnie skrytka pozostaje otwarta, h) sygnalizacja podłączenia gniazda ładowania, i) sygnalizacja wysunięcia masztu, j) sygnalizacja rozłożonej drabiny do wejścia na dach, k) sygnalizacja otwarcia skrzyni dachowej, l) informacja o załączonej autopompie, m) obroty autopompy, n) ilość środków gaśniczych, o) ciśnienie robocze |
| 2.6 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). |
| 2.7 | Szafka kabinowa dla załogi zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na części i podświetlona LED. Dodatkowo zamontowane gniazda 230V + gniazda USB łatwo dostępne dla załogi pojazdu. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp. |
| 2.8 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie, - moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V - przetwornica napięcia 24V/230V, moc minimum 2500 Wat. |
| 2.9 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych) |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 10 m. |
| 2.11 | W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr 8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Radiotelefon zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. Podczas cofania automatyczne załączanie oświetlenia pola pracy. Kamera cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. Obraz z kamery wyświetlany na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min.7”. którego miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasięgu ręki kierowcy włącznik kamery pozwalający na uruchomienie w każdym dowolnym momencie. |
| 2.13 | Urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: a) belka sygnalizacyjna koloru niebieskiego, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, o wysokości maksymalnej 80 mm, długości ok. 1680mm, zabezpieczona osłoną przed przypadkowym uszkodzeniem, po środku belki podświetlany napis „Straż” b) dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części na narożnikach zabudowy, z możliwością wyłączania z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, c) dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterek wstecznego samochodu osobowego, oraz po jednej na bokach przedniej atrapy. d) na każdym boku nadwozia (zabudowy) dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED, e) na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy - minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny na min. 1 pozycję. f) wszystkie lampy przednie zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon, g) urządzenie dźwiękowe 24V (min. 30 modulowane tony z możliwością zaprogramowania ośmiu + airhorn) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W wraz z głośnikami o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Głośniki zabezpieczone osłonami przed przypadkowym uszkodzeniem. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniający łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Sterownik wyposażony w przycisk umożliwiający jednoczesne załączenie sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej pojazdu (przycisk szybkiej aktywacji). Możliwa opcja zmiany modulacji z klaksonu pojazdu. h) pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny zamontowany na kabinie pojazdu (sygnał zasilany powietrzem z układu samochodu min. 120 dB) włączany dużym manualnym włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. i) pojazd wyposażony w belkę aluminiową z halogenami dalekosiężnymi mocowaną na atrapie silnika. j) doświetlenie stopni wejściowych do kabiny dla kierowcy i dysponenta. k) doświetlanie kół zapalane po włączeniu biegu wstecznego. l) doświetlenie pola obsługi wciągarki. |
| 2.14 | - Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm. - Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250 mm. - Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23° |
| 2.15 | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – kolor biały i grafitowy. Dokładne malowanie elementów zostanie ustalone na etapie produkcji, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - wszystkie żaluzje skrytek w kolorze grafitowym, - w górnej części zabudowy pełna nazwa jednostki, - zabudowa oraz kabina dodatkowo oklejona seledynową i srebrną folią odblaskową – rodzaj oklejenia zostanie ustalony z zamawiającym na etapie produkcji. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |
| 2.16 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery umieszczone po obu stronach kabiny na drzwiach tylnych, oraz na tylnej części zabudowy - dokładne miejsce zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji. |
| 2.17 | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie przekracza 18 m |
| 2.18 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h |
| 2.19 | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu nie mniej niż 3% |
| 2.20 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |
| 2.21 | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami. |
| 2.22 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. Od -25°C do +50°C |
| 2.23 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 2.24 | Pojemność zbiornika paliwa (150 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub min. 4 godz. ciągłej pracy autopompy. |
| 2.25 | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |
| 2.26 | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania na pojeździe. |
| 2.27 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu z zamontowanym na nim podestem roboczym ułatwiającym obsługę urządzeń przedziału autopompy. Długość podestu roboczego nie mniejsza niż szerokość skrytki tylnej. Szerokość podestu musi umożliwiać ergonomiczna i stabilną obsługę (min. 300 mm). Dodatkowo na zderzaku zamontowany hak kulowy umożliwiający podpięcie przyczepki lekkiej. Tylny zderzak podnoszony, blokowany w dwóch skrajnych położeniach (jazda po drogach publicznych i w warunkach terenowych). |
| 2.29 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8 t. z liną o długości 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłonę kompozytową. Do wyciągarki dołączony pilot umożliwiający zdalną obsługę. |
| 2.30 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
| 2.31 | Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami tarczowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS |
| 2.32 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. |
| III | Zabudowa pożarnicza |
| 3.1 | Zabudowa wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy skręcany z profili aluminiowych za pomocą stalowych elementów złącznych. Poszycie wykonane z blachy aluminiowej. Zabudowa musi posiadać ramę pomocniczą wykonaną ze stali konstrukcyjnej, zgodnej z wytycznymi producenta podwozia, poprzeczki zamocowane do podłużnic poprzez skręcanie. Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Półki w skrytkach zamocowane do profili zabudowy- bez konieczności stosowania dodatkowych profili (stelaża dla półek)- z możliwością regulacji wysokości. Półki wykonane z gładkiej blachy aluminiowej. Górna część zabudowy wykonana z aluminium i tworzyw sztuczny termoformowanych jako element barierki. Wysokość bocznych krawędzi zabudowy min. 350 mm od powierzchni dachu. Tył zabudowy na kątach zejścia wykończony gładką blachą zabezpieczoną antykorozyjnie. |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi. |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Głębokość wszystkich skrytek: min. 550 mm. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |
| 3.6 | Dodatkowo pojazd wyposażony w: - wysuwaną szufladę poziomą na sprzęt ratownictwa technicznego przystosowaną pod sprzęt dostarczony przez zamawiającego (pompa hydrauliczna, rozpieracz hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, oraz węże hydrauliczne), - wysuwaną szufladę poziomą na pompę szlamową dostarczoną przez zamawiającego, - wysuwaną szufladę poziomą na agregat prądotwórczy dostarczony przez zamawiającego, - wysuwaną pod kątem półkę na motopompę pływającą umieszczoną nad autopompą w tylnej skrytce zabudowy dostarczoną przez zamawiającego. |
| 3.7 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz z przedziału autopompy. Lampy pola pracy LED 12-24V, min. 1750 lm każda umieszczone po 3 sztuki z każdej strony zabudowy pożarniczej, jedna z tyłu pojazdu nad przedziałem autopompy, oraz po jednej lampie z prawej i lewej strony kabiny nad drzwiami wejściowymi. |
| 3.8 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |
| 3.9 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze |
| 3.10 | W zabudowie umieszczone złącze sprężonego powietrza z linią zakończoną pistoletem do przedmuchu sprzętu. Miejsce złącza ustalone na etapie produkcji pojazdu. |
| 3.11 | W jednej ze skrytek zamontowany panel sanitarny ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa HDPE na wodę uzupełnianą z zewnętrznego źródła. Zbiornik powinien posiadać kranik. Miejsce montażu ustalone na etapie produkcji. |
| 3.12 | Na tylnej ścianie zabudowy po lewej stronie od klaporolety zamontowany uchwyt na pachołki drogowe. |
| 3.13 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach pożarniczych oraz technicznych. |
| 3.14 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.15 | Zbiornik wody o pojemności 4 m3 (±3%) wykonany z materiałów kompozytowych – wyklucza się wykonanie zbiornika z tworzyw sztucznych typu polipropylen. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. Zbiornik zamocowany bezpośrednio do ramy pomocniczej za pomocą połączeń śrubowych - wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających. |
| 3.16 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |
| 3.17 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym klaporoletą odsuwaną oraz uchylaną, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. Autopompa zamocowana do ramy pomocniczej pojazdu. Autopompa zabezpieczona od strony stanowiska obsługi dopasowaną osłoną chroniąca główne elementy pompy i układu z zamontowanym panelem kontrolno - sterującym i wskaźnikami. Ponadto od spodu autopompa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami osłoną wykonaną z blachy aluminiowej. |
| 3.18 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0.8 Mpa i głębokości ssania 1.5 m oraz 400 l/min. przy ciśnieniu 4 Mpa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. |
| 3.19 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |
| 3.20 | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. Zwijadło wyposażone w rolki prowadzące zainstalowane na ruchomym ramieniu umożliwiającym zwalnianie i blokowanie hamulca. Linia szybkiego natarcia zamontowana w ostatniej skrytce za dowódcą w górnej jej części. |
| 3.21 | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. |
| 3.22 | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej pojazdu. |
| 3.23 | Autopompa umożliwia podawanie wody (tankowanie) do zbiornika samochodu. |
| 3.24 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |
| 3.25 | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować urządzenia kontrolno - sterownicze umożliwiające: - start/stop silnika - obroty jałowe silnika - załączanie PTO do napędu autopompy - otwarcie/zamknięcie zaworu głównego - otwarcie/zamknięcie zaworu automatycznego tankowania - automatyczny zrzut ciśnienia z linii tłocznych - odwodnienie układu wodno- pianowego - spust wody ze zbiornika - tankowanie geodezyjne - płukanie dozownika - ustawienie stężenia środka pianotwórczego - włączanie/wyłączanie oświetlenia skrytek - włączanie/wyłączanie oświetlenia pola pracy Ponadto pulpit sterowniczy musi zawierać następujące kontrolki informacyjno - ostrzegawcze: - temperatura wody w pompie - temperatura cieczy chłodzącej silnika - ciśnienie oleju - niski poziom paliwa - kawitacja - niskie napięcie akumulatorów Dodatkowo na pulpicie sterowniczym musi znajdować się pokrętło umożliwiające zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia autopompy oraz włączanie automatycznego regulatora ciśnienia. |
| 3.26 | Na stanowisku obsługi autopompy musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. |
| 3.27 | Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady W-75 (po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |
| 3.28 | Autopompa wraz z układem wodno - pianowym wyposażona w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |
| 3.29 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 3.30 | Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |
| 3.31 | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |
| 3.32 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
| 3.33 | Pojazd wyposażony w działko wodno - pianowe DWP32 o regulowanej wydajności 800÷3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. Działko posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu. |
| 3.34 | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 170º w obie strony i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LED o mocy strumienia świetlnego minimum 30000lm, zasilanymi z instalacji elektrycznej samochodu. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno - pianowym, oraz drabiną. |
| 3.35 | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Pojazd wyposażony w trzy szuflady wysuwne poziome i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. Wszystkie uchwyty powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych takich jak stal nierdzewna i aluminium. Powinny być trwałe i zapewniać bezpieczeństwo przewożenia sprzętu - wyklucza się zastosowanie mocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. |
| 3.36 | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny dostarczonej przez zamawiającego, oraz trzech węży ssawnych W110 o długości +/- 2500mm |
| 3.37 | Na dachu zabudowy zamontowana rozkładana tablica ostrzegawcza LED posiadająca możliwość ustawienia kierunku strzałki (prawo, lewo), oraz wyświetlania komunikatu np. (UWAGA, WYPADEK). Umiejscowienie tablicy nie powinno kolidować z resztą sprzętu rozmieszczonego na dachu i umożliwić swobodne wejście na dach zabudowy. Miejsce montażu zostanie ustalone z zamawiającym na etapie produkcji. |
| 3.38 | W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu. Zraszacze muszą być uruchamiane z panelu kontrolno - sterowniczego w kabinie. |
| 3.39 | Zamawiający będzie miał możliwość na etapie produkcji ustalić z wykonawcą miejsce rozmieszczenia, oraz mocowania sprzętu dostarczonego przez zamawiającego w zabudowie pożarniczej. |
| IV | Warunki dostawy, gwarancji i serwisu |
| 4.1 | Gwarancja: - na podwozie pojazdu: minimum 24 miesiące, - na zabudowę pożarniczą: minimum 24 miesiące, - na dodatkowe wyposażenie zabudowy: zgodnie z gwarancją producentów, jednakże nie krótsza niż 12 miesięcy. |
| 4.2 | Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika). |
| 4.3 | Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy. |
| 4.4 | Pojazd wyposażony w: dwa kliny pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą. |
| 4.5 | Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy 6 szt. radiostacji cyfrowo-analogowych nasobnych z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe. Miejsce montażu zostanie ustalone na etapie produkcji. Radiostacje wyposażone w baterie o pojemności min. 2100 mAh, klasa szczelności min. IP 68, 4-wierszowy wyświetlacz, zakres pasma VHF (136-174 MHz). |
| 4.6 | Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy 6 szt. latarek z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe. Miejsce montażu zostanie ustalone na etapie produkcji. Klasa szczelności latarek min. IP 66, przystosowane do pracy w strefach 0, wyposażone w klips mocujący. |
| 4.7 | Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |
| 4.8 | W dniu odbioru faktycznego zbiornik paliwa i ADBLUE zatankowane do pełna. |

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub elektronicznym podpisem osobistym