ZP.2710.12.2023							Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na wykonaniu sceny widowiskowej (kurtyn scenicznych z mechanizmami) 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie zgodnie z opisem zamieszczonym w tabeli poniżej.

| L.p. | Nazwa/Opis | Wymiary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurtyna Główna z Pluszu o gramaturze 350g/m2, boki obszyte, u dołu wykonana kieszeń, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, zakład na środku | szerokość – 6,2 m wysokość – 3,8 m marszczenie – 70% | 1 |
| 2 | Lambrekin kurtyny głównej z Pluszu o gramaturze 350g/m2, boki i dół obszyte, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia | szerokość – 6,2 m wysokość – 0,6 m marszczenie – 70% | 1 |
| 3 | Mechanizm kurtyny głównej elektryczny MK2TE, sterowanie z płynną regulacją prędkości ruchu kurtyny - kurtyna wisi na szynie aluminiowej dwutorowej wyposażonej w całej długości w dwa rowki do mocowania elementów montażowych, w celu ochrony liny jej prowadzenie odbywa się wewnątrz szyny, elementy toczne łożyskowane powlekane poliamidem, wózki wyposażone w zderzaki gumowe, rozsuwanie kurtyny odbywa się za pomocą wózków napędowych oraz specjalnej taśmy ciągnącej rozpiętej między wózkami na których wisi materiał. | - | 1 |
| 4 | Kurtyna horyzontowa z Pluszu o gramaturze 350g/m2, boki obszyte, u dołu wykonana kieszeń, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia, zakład na środku | szerokość – 6,2 m wysokość – 3,8 m marszczenie – 70% | 1 |
| 5 | Lambrekin kurtyny horyzontowej z Pluszu o gramaturze 350g/m2, boki i dół obszyte, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia | szerokość – 6,2 m wysokość – 0,6 m marszczenie – 70% | 1 |
| 6 | Mechanizm kurtyny horyzontowej ręczny MK2TR, - kurtyna wisi na szynie aluminiowej dwutorowej wyposażonej w całej długości w dwa rowki do mocowania elementów montażowych, w celu ochrony liny jej prowadzenie odbywa się wewnątrz szyny, elementy toczne łożyskowane powlekane poliamidem, wózki wyposażone w zderzaki gumowe, rozsuwanie kurtyny odbywa się za pomocą wózków napędowych oraz specjalnej taśmy ciągnącej rozpiętej między wózkami na których wisi materiał. | - | 1 |
| 7 | Kulisy obrotowe z pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dół obszyte, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia | szerokość – 1,0 m wysokość – 3,8 m marszczenie – 70% | 8 |
| 8 | Mechanizm obrotowy kulis - kulisy wiszą na wspornikach stalowych wyposażonych w zawiasy obrotowe łożyskowane ślizgowo, zakres ruchu 360° | - | 8 |
| 9 | Paludament z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dół obszyte, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia paludamentu | szerokość – 5,5 m wysokość – 0,6 m marszczenie – 70% | 3 |
| 10 | Mocowanie paludamentu na systemowych mocowaniach według technologii dostawcy | - | 3 |
| 11 | Zestaw podstawowego oświetlenia scenicznego | - | 1 |
| 12 | Dostawa i montaż mechanizmów do gotowej podkonstrukcji | - | 1 |
| 13 | Dostawa, zawieszenie i podszycie kotar na miejscu przez Tapicera | - | 1 |