ZP.2710.6.2023						  Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieniawa 
w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępność Urzędu Gminy Wieniawa”

Wieniawa, sierpień 2023r.

Zamówienie pn.:

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieniawa w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępność Urzędu Gminy Wieniawa”

jest realizowane przez Gminę Wieniawa.

Celem realizacji zamówienia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Wieniawa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zamówienia zakłada poprawę dostępności dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności tj. osoby z problemami słuchu, wzroku, problemami z poruszaniem się.

Przedmiotem zamówienia obejmuje następujące usługi:

- Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych:

- zakup oraz montaż drzwi wewnętrznych przeszklonych o wymiarach szer. min. 90 cm (5 szt.),

- oznakowanie drzwi pasami o szer. 10 cm w kolorze kontrastowym na wysokości ok. 1 m wysokości, klamki chromowane.

- Dostawę i montaż kontuaru:

- zakup kontuaru z min. stanowiskami umożliwiający obsługę petenta w pozycji stojącej oraz siedzącej,

- kontuar w kolorze jasny beż z dodatkami koloru siwego.

- Dostawę i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągu komunikacyjnym

- zakup i położenie powierzchni antypoślizgowej w ciągu komunikacyjnym,

- kolor powierzchni kontrastowy w porównaniu do ścian, oraz z zaznaczeniem linii kontrastowej wzdłuż ścian

- Modernizację oświetlenia:

- modernizacja oświetlenia poprzez zakup i montaż kloszy oświetleniowych dostosowanych do potrzeb danego pomieszczenia,

- wymiana lamp wraz z rozłożeniem instalacji elektrycznej w danym pomieszczeniu.

- Dostosowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych:

- zakup znaku pionowego informującego o miejscu dla niepełnosprawnych,

- oznakowanie poziome informujące o miejscu dla niepełnosprawnych poprzez wyznaczenie powierzchni w kolorze niebieskim wraz z białym oznaczeniem osoby niepełnosprawnej.

- Adaptację budynku (prace remontowo-wykończeniowe

- zlikwidowanie zwężeń w korytarzu (zbicie zwężenia i wyrwanie futryn),

- zlikwidowanie różnicy poziomów wysokości podłogi (zbicie betonowych progów),

- wyrównanie ubytków ścian,

- dobranie odpowiedniego koloru ścian (jasny beż) przy zachowaniu kontrastu między drzwiami wejściowymi do pomieszczeń i podłogą.

- Dostawę mebli ułatwiających przebywanie osób z niepełnosprawnościami w siedzibie urzędu:

- foteli ergonomicznych dla obsługiwanych osób z niepełnosprawnościami (8 szt.),

kolor foteli czarny, obrotowy, na kółkach;

- krzeseł (8 szt.) kolor czarny, typ krzesła ISO – konferencyjne,

- stolika niskiego (1 szt.) kolor jasny beż,

- stolika wysokiego (1 szt.) kolor jasny beż,

- miski dla psa asystującego (1 szt.) oraz wyznaczenie dla niego odpowiedniego miejsca.

- Oznakowanie pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego alfabetem Braille’a

- zakup tablic z oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz przymocowanie ich na stałe (38 szt.),

- oznaczenie numerów pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w sposób kontrastowy wobec przestrzeni, na której się znajdują – ciemne litery i cyfry na jasny.