| Lp. | „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Warzycach” – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ (wpisując w rubrykę odpowiedź TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1) oraz: |  |
|  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP dostarczyć w raz z ofertą. |  |

| 1.3 | Podwozie pojazdu posiadające homologację WE |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Podwozie z kabiną: | Podać producenta i model podwozia oraz rok produkcji : |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy z dopuszczalną masą maksymalną do 3500 kg Podwozie z kabiną i silnik tego samego producenta. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2023. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń aktualne na dzień przekazania Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: Długość całkowita maksymalnie 6700 mm Szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami Wysokość nie większa niż: 2700 mm Rozstaw osi w przedziale 3600mm – 3700 mm | Parametr długości, szerokości i wysokości potwierdzić złożonym Świadectwem Dopuszczenia CNBOP |
| 2.2 | Podwozie bazowe – układ napędowy: Pojemność silnika min. 2250cm³ Moc minimalna 120kW. Maksymalny moment obrotowy min: 370 Nm Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń aktualne na dzień przekazania Pojemność zbiornika paliwa min. 75 l Napęd przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi mechanizm różnicowy z fabryczną mechaniczna blokadą Zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia. |  |
| 2.3 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ", dodatkowe czerwone światło LED – Pilot, minimalna szerokość 1300mm maksymalna wysokość 65mm. - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka(6 diod LED każda) - w tylnej części zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED (min 10 diod LED każda), zamontowane w narożnikach zabudowy - Na bocznych płaszczyznach pojazdu po 3 lampy led sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie (min 3 led każda). Jedna na bocznej płaszczyźnie zderzaka przedniego i dwie w skrajnych narożach kontenera - generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego i dachu pojazdu. Generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson”. Generator wyposażony w funkcję „radio” z możliwością przesyłania dźwięków z fabrycznego radioodbiornika pojazdu do głośników rozgłoszeniowych opisanych w ppkt. 5 - 2 głośniki akustyczne rozgłoszeniowe zamontowane pod przednim zderzakiem min 100W każdy - Z przodu pojazdu na orurowaniu 2 reflektor dalekosiężny LED okrągłe o średnicy min 120mm, wyposażone w światła pozycyjne LED, moc światła dalekosiężnego min 110W, 9000lmn rzeczywiste |  |
| 2.4 | Opony uniwersalne z pogrubioną rzeźbą bieżnika i oznaczeniem M+S |  |
| 2.5 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotel pasażera fabrycznie podwójny z jedną częścią oparcia złożoną. Oparcie wykorzystane jako stolik dla dowódcy z fabryczną ruchomą półkom oraz uchwytami na napoje. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim - fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka - klimatyzacja i ogrzewanie przedziału kabiny - półkę podsufitową na dokumenty - fabryczny stolik wysuwny dla dowódcy - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm - dodatkowe gniazdo zapalniczki - podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny o parametrach : częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym. Radiotelefon spełniać musi zapisy załącznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w sprawie organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. W przedziale sprzętowym zamontowany dodatkowy głośnik ze sterownikiem. Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający Radiotelefon przenośny (5 sztuk) o minimalnych parametrach: częstotliwość VHF 136 – 174 MHz, moc 1 – 25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz min 2 wersowy. Radiotelefon spełniać musi zapisy załącznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w sprawie organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Każdy radiotelefon wyposażony w ładowarkę samochodową zamontowaną na półce w kabinie. Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę – sterowanie radiem przy użyciu pilota w zasięgu kierowcy Światła do jazdy dziennej fabryczne LED Światła przeciwmgielne fabryczne przednie W widocznym dla kierowcy miejscu sygnalizacja optyczna: - stanu otwartych skrytek, - podłączonego zewnętrznego źródła ładowania, - wysuniętego masztu oświetleniowego. Kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki. Kamera cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy z możliwością załączenia pracy stałej Latarka kątowa (5 sztuk) z akumulatorami ładowalnymi i ładowarkami samochodowymi, latarki o parametrach nie gorszych niż: strumień świetlny: min 170 lumenów, zasięg min 380 m, ochrona min IP65 |  |
| 2.6 | Kolorystyka i oznakowanie: - kabina w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do RAL 3000 - poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny - zderzaki i błotniki w kolorze białym - na drzwiach przednich herb oraz nazwa jednostki - nr operacyjne zgodnie z wytycznymi w tym zakresie - pas wyróżniający fluorescencyjny (żółty ostrzegawczy) po bokach wzdłuż całego pojazdu, na żaluzjach oraz z tyłu pojazdu. |  |
| 2.7 | Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy: Wzmocniony fabryczny akumulator. Alternator o mocy min. 160A. Dodatkowa instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik zasilania bez odłączania urządzeń fabrycznych wymagających stałego zasilania. Całość instalacji elektrycznej dla zabudowy, zasilającej zamontowane urządzenia (sygnalizację, oświetlenie, urządzenia łączności), wyposażona w dodatkowy akumulator min 70ah - wykonany w tożsamej technologii co akumulator fabryczny, zamontowany w miejscu dopuszczanym przez producenta podwozia Urządzenie łączące akumulator fabryczny z dodatkowym, powinno zapewnić priorytetowe ładowanie akumulatora fabrycznego zaś po jego naładowaniu zapewnić ładowanie akumulatora dodatkowego. System powinien działać w taki sam sposób przy zasilaniu z ładowarki zewnętrznej i ładowaniu z alternatora. Automatyczna ładowarka sieciowa min. 7A z przewodem zakończonym wtykom kompatybilną z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu po jego lewej stronie. Gniazdo z funkcją automatycznego rozpięcia w trakcie rozruchu silnika |  |
| 2.8 | Wyposażenie dodatkowe podwozia: - wyciągarka elektryczna o uciągu powyżej 5400kg sterowana bezprzewodowo (pilot podstawowy bezprzewodowy + awaryjny przewodowy, lina o długości min. 26 mb, pokrowiec na wciągarkę, instalacja elektryczna wciągarki zabezpieczona wyłącznikiem mechanicznym (wyciągarka ujęta w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP), - przód pojazdu zabezpieczony orurowaniem ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo na czarny półmat, - hak holowniczy dedykowany przez producenta podwozia, kulowo - oczkowy (ujęty w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP) |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady, wykonane z blachy aluminiowej gładkiej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej |  |
| 3.2 | Wymiary gabarytowe zabudowy: -Wysokość równa z kabiną podwozia. -Na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1350mm, skrytka tylna o szerokości minimalnej 820mm. Żaluzje skrytek wykonane z profili lakierowanych zanurzeniowo w kolorze RAL 7016, elementy wykończeniowe w kolorze czarnym w tym rurki otwierające Skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny. -Wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, wyposażone w klamkę rurową. -Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 3.3 | Wymagania dla zabudowy. - Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza. - Szuflada wysuwana pozioma z mocowaniami na urządzenie tupu motopompa – 2szt - Szuflada wysuwana pionowa z mocowaniami na 2 aparaty powietrzne - Powyższe szuflady automatycznie blokowane w pozycji wsuniętej i maksymalnie wysuniętej na prowadnicach kulkowych z nośnością 200 kg - Trzy pojemniki plastikowe techniczne na podręczne wyposażenie ratownicze. - W tylnej części pojazdu nad agregatem wodno-pianowym zamontowana półka podsufitowa na deskę ortopedyczną dla dorosłych z pasami i stabilizacją. Pojazd dostarczony wraz z ww. deską. -Mocowania sprzętowe dla minimum: - węży tłocznych: przegrody 4 szt. W52 i 4 szt. W75 Dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej -Na dachu skrzynia sprzętowa aluminiowa lakierowana proszkowo w kolorze czarnym o wymiarach: (1800mmx400mmx500mm) wyposażona w oświetlenie LED, dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na siłownikach, -Wejście na dach za pomocą drabiny wykonane z rur nierdzewnych lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym, ze szczeblami antypoślizgowymi. -Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu. -Podest dachowy zabezpieczony barierką wykonaną z rur nierdzewnych lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym; - Na dachu zamontowana drabina nasadkowa aluminiowa czteroczęściowa wykonana z lekkiego metalu wg PN-EN 1147. Szczeble pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną, objęta świadectwem dopuszczenia CNBOP. Okucia w drabinie nasadkowej aluminiowej wykonane także z lekkiego metalu, a sprężynujące sworznie blokujące z ocynkowanego odlewu aluminiowego. Posiada część łączącą o wymiarach ok. 310 x 260 mm, wykonana z żebrowanej blachy aluminiowej. -Oświetlenie pola dachu LED. -Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. 2 lampy (min 25 DIOD LED każda lampa) na każdym boku oraz 2 lampy (7 DIOD LED każda) z tyłu. -W przedniej części nadwozia sprzętowego zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z dodatkowego akumulatora pojazdu lub agregatu prądotwórczego o właściwościach: - Zasilanie: Silnik spalinowy - Napięcie zasilania: 230V - Częstotliwość: 50Hz - Moc maksymalna: 3,9kW - Moc znamionowa: 3,5kW - Prąd znamionowy : 15A - Silnik: spalinowy - Chłodzenie: powietrze - Cylindry: 1 - Takt: 4 - Rozruch: Manualny - Paliwo: Benzyna - Zbiornik: 5L - Wymiary: - Długość maksymalna: 670mm - Szerokość maksymalna: 540mm wyposażony w dwie najaśnice LED (2x180W) 32 000lm IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o ponad 180°. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego lub pojedynczego naciśnięcia przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia. Przenośny system oświetleniowy LED • Paczka baterii: Żel ołowiowy 12 V, 22 Ah • Temperatura koloru: 6500 K (podobny do światła dziennego) • Czas operacyjny: ok. 8 godz. przy 100% mocy, ok. 33 godz. przy 25% mocy świetlnej • Tryby pracy: Oświetlenie robocze ze światłem punktowym lub ewakuacyjnym, płynnie regulowane • Migające światło: w 5 kolorach (czerwony, zielony, niebieski, żółty i biały) • Funkcja ściemniania: regulowany w 6 krokach od 8% do 150% • Powerboost: Wydajność świetlna 150% przez 10 minut • Strumień świetlny przy 100% mocy wyjściowej: około 4500 lumenów • Strumień świetlny przy mocy wyjściowej 150%: około 6000 lumenów • Stopień ochrony: IP 54 • Waga: 12,4 kg Wymiary: 390 x 195 x 255 mm (wymiary transportowe) 4 szt. półek z blachy anodowanej z regulacją wysokości z mocowaniami na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego (piły, pilarki, kanistry, urządzenia ratownicze, pachołki, motopompy) - poniżej linii podłogi za tylną osią 4 szt. skrytek zamykanych, tworzących po otwarciu podesty robocze. Drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe. Podesty wyposażone w taśmę antypoślizgową o wysokiej wytrzymałości, zamawiający nie dopuszcza zastosowania blachy ryflowanej |  |
| 3.4 | Agregat wodno – pianowy AWP 50/40, wydajność 50 l/min przy ciśnieniu 40 bar wraz z wężami tłocznymi W 75-20ŁA w kolorze żółtym fluorescencyjnym - 4 szt., oraz wężami tłocznymi W 52-20ŁA w kolorze żółtym fluorescencyjnym - 4 szt. Węże muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Linia szybkiego natarcia min 60 mb zakończony prądownicą wodno-pianową posiadającą regulację strumienia oraz przepływu wody, przekładnia kątowa. Prądownica wodno-pianowa: ciśnienie robocze 0,6 MPa, ciśnienie max - 1,6 MPa, wydajność 100 - 400 l/min, obrotowa nasada, waga 2,4kg, wymiary 290 x 109 x 245. Agregat posiadający aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Zbiornik wody wykonany z polipropylenu lub innego tworzywa sztucznego o pojemności min 250l. + zbiornik na środek pianotwórczy 10% z tego samego materiału co zbiornik główny. Ze względu na charakterystykę pracy agregatu nie dopuszcza się zbiorników wykonanych ze stali lub aluminium. Przedział agregatu ogrzewany niezależnym ogrzewaczem typu gorące powietrze, korzystającym z paliwa pojazdu. |  |
| 3.5 | Nad tylną żaluzją fala świetlna LED min 8 elementów – pomarańczowa do kierowania ruchem. Pilot sterujący falą umieszczony w przedziale kierowcy pokazujący aktualny tryb działania fali. |  |
| 3.6 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny dwutonowy z kompresorem i oliwiarką i 2 trąbkami pneumatycznymi. |  |
| 4 | Wymagania pozostałe: Producent zabudowy musi posiadać autoryzację producenta podwozia pojazdu bazowego. Kopię potwierdzoną za zgodność należy dołączyć do oferty. |  |
| 4.1 | Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 24 miesiące. Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny, wynikająca z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca może żądać wyników badań z laboratorium CNBOP na etapie oceny oferty |  |
| 4.2 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
| 4.3 | Pojazd do wydania będzie zatankowany do pełna |  |