ZP.2710.6.2025						Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech altan drewnianych 
(w miejscowościach Plec, Komorów, Żuków) o wymiarach 6 x 4 m na podbudowie z kostki brukowej o wym. 7 x 5 m.

Dach kryty deską oraz gontem, ściany altany częściowo zabudowane zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami.

Do każdej altany należy wykonać po dwa stoły o wym. 100 x 200 cm oraz 4 ławki.

Zamówienie realizowane będzie w ramach następujących zadań:

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu poprzez budowę altany na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec” oraz zadania „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec”,

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce nr ewid. 355 w m. Komorów”,

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce gminnej nr ewid. 340 w m. Żuków”.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ALTANA DREWNIANA 6 × 4 M

#### 1. Wymiary i konstrukcja ogólna

- Wymiary zewnętrzne: 6,00 m × 4,00 m

- Wysokość w kalenicy: około 3,2 m

- Wysokość ścian bocznych: około 2,2 m

- Powierzchnia zabudowy: 24,00 m²

- Konstrukcja częściowo osłonięta

- Konstrukcja nośna wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego, impregnowanego ciśnieniowo

#### 2. Fundament i podbudowa

- Podbudowa wykonana z kostki brukowej betonowej, grubości min. 6 cm, w kolorze grafitowym lub szarym

- Warstwy podbudowy:

  - Podsypka piaskowo-cementowa 3–5 cm

  - Kruszywo łamane 15–20 cm – zagęszczone mechanicznie

- Obrzeża z obrzeży betonowych

#### 3. Konstrukcja drewniana

- Słupy nośne: przekrój min. 12 × 12 cm

- Belki i rygle: przekrój min. 10 × 20 cm

- Krokwie dachowe: przekrój min. 6 × 16 cm, rozstaw max. co 60 cm

- Całość konstrukcji skręcana na śruby i kotwy metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie

- Drewno czterostronnie strugane, zabezpieczone preparatem impregnującym, oraz lazurą dekoracyjno-ochronną – kolor do ustalenia

#### 4. Pokrycie dachu

- Poszycie z deski dachowej o grubości min. 19 mm

- Pokrycie dachowe: gont bitumiczny w kolorze do wyboru (np. grafitowy, czerwony, zielony)

- Kąt nachylenia dachu: min. 25°

#### 5. Wyposażenie

- 2 stoły drewniane o wymiarach: 2,00 × 1,00 m

  - Blaty wykonane z desek o grubości min. 4 cm

  - Konstrukcja ramowa na nogach stalowych lakierowanych proszkowo

- 4 ławki drewniane o długości: 2,00 m

  - Siedzisko i oparcie z desek drewnianych, grubość min. 3 cm

  - Konstrukcja stalowa

- Wszystkie elementy wyposażenia zaimpregnowane i pomalowane lakierem bezbarwnym lub kolorowym

#### 6. Dodatkowe elementy (opcjonalnie)

- Ażurowe ścianki osłonowe (np. od wiatru)

- Kotwienie konstrukcji do podłoża